Самостоятельная установка.
Двигатели 5 цилиндров рестайл – NF / AAR / NG.
Демонтируйте с гофры шланги РХХ и вентиляции картера, демонтируйте гофру. Открутите верхнюю половину 
впускного коллектора. Если она прикручена оригинальными болтами под шестигранник на 6 – рекомендуется 
вставить шестигранник в каждый болт и нанести несколько ударов молотком по нему, это увеличит шансы на
успешное откручивание.  

[image: image20.png]



Извлеките форсунки вместе с стаканами из нижней половинки впускного коллектора. Если стаканы не извлеклись

вместе с форсунками – подденьте их за шляпку с противоположных сторон двумя широкими отвёртками или ножами.

[image: image1.jpg]



Задача – извлечь их целиком так, чтобы они не раскрошились и обломки не упали в впускной коллектор.

Открутите от дозатора топливные магистрали подачи и обратки, отключите разъём ЭГРД. Открутите 

дозатор от корпуса воздушного фильтра, демонтируйте его. Демонтируйте РХХ вместе с шлангами.

[image: image2.jpg]



Аккуратно снимите стаканчики с форсунок. Отпилите стаканчики в месте их сужения. Снимите фаску с места

распила. Замените уплотнительные резинки на стаканчиках (только чёрные, 18*3).

[image: image3.jpg]



Соберите топливную рампу: замените резинки на форсунках, спереди форсунки ставится толстое резиновое 
кольцо, сзади тонкое. Установите форсунки в рампу, зафиксируйте их застёжками. 

[image: image5.png]



Наденьте разьёмы на форсунки. Соедините провода от разъёмов параллельно – все правые провода в один, все левые в другой. Пайка в месте соединения нежелательна, провода теряют элачтичность и переламываются около места пайки, поэтому лучше воспользоваться надёжной скруткой, которую необходимо снаружи изолировать термоусадочным кембриком. 

[image: image6.png]



[image: image7.png]


Подключите топливные шланги: после топливного фильтра подача топлива идёт на рампу, с рампы – на регулятор давления, с регулятора давления – в обратку. Если в комплекте имеется регулятор давления на 3 либо на 4 бара – устанавливайте его, если нет – используйте имеющийся регулятор, заглушив в нём тонкий отвод (например шариком от подшипника). 
[image: image8.png]



Запустите бензонасос чтобы создать давление в рампе. В некоторых автомобилях приходится вместо реле устанавливать перемычку, в других – достаточно несколько раз включить зажигание. !!! Если провода массы, которые были прикручены к впускному коллектору не подключены на массу – бензонасос не запустится.

Несколько раз коснитесь одним из проводов форсунок массы а вторым – плюса (например на аккумуляторе). Убедитесь в том что все форсунки открываются и равномерно распыляют топливо, без капель, струй и потёков. Проверьте герметичность соединений на всех соединениях топливных шлангов.

Заглушите канал вентиляции форсунок.

[image: image9.png]



Установите РХХ на место, желательно на новое и с применением нового шланга, который не плющится

от разрежения. Удобно пропускать его в щель впускного коллектора между 1 и 2 цилиндром.

Отпилите крепёжные ленты на нужную длину, разметьте и просверлите отверстия для крепления рампы.

Смажьте передние резинки форсунок, воткните стаканчики в коллектор, а рампу поместите в них. Передняя

часть форсунок должна углубиться в рампу примерно на 1 сантиметр.
[image: image10.png]



Подключите провода от форсунок к ЗАВОДСКОЙ проводке пусковой форсунки (на ЭБУ 35 контактов), либо 
Минус форсунок к соединённым вместе проводам ЭГРД, плюс форсунок к плюсу катушки зажигания 

(на ЭБУ 25 контактов).

Демонтируйте с дроссельной заслонки демпфер, отпилите упор с оси, иначе он будет тереться 

об топливную рампу.

[image: image11.png]



Установите новую прокладку между половинками коллектора, установите верхнюю часть коллектора,

закрутите болты. Подключите шланг к вакуумному усилителю тормозов (если он имеется), установите

тросик газа. Проверье срабатывание концевика холостого хода, слегка приоткрывая дроссель. 

Он должен издавать характерные щелчки. Если слишком сильно вкручен упорный болт дросселя – 

выкрутите его назад, что бы лапка оси дросселя доставала до концевика. Если он никак не щёлкает – 

требуется замена концевика (другая статья на сайте). Подключите разъём концевика.

[image: image12.png]


Установите датчик абсолютного давления, подключите его к свободному штуцеру на впускном коллекторе.

[image: image13.png]



Установите назад гофру, подключите к ней шланг вентиляции картера и входа РХХ.

Подключите провода от ПНД (потенциометра напорного диска, 3 х контактный 
[image: image14.png]


разьём на дозаторе) к датчику абсолютного давления.

[image: image4.jpg]



Коричнево-жёлтый провод из заводской проводки – масса, серо-

зелёный - сигнал, сине-жёлтый (или третий оставшийся) – 

плюс 5 Вольт. 

Заглушите отвертие от дозатора на корпусе воздушного фильтра. Это можно сделать при помощи

напорного диска. Подключите вакуумный шланг от регулятора давления топлива к тонкому отводу

на дроссельной заслонке. Монтаж под капотом завершён. 

ЗАМЕТЬТЕ – переключить пришлось ВСЕГО три провода – два на разъёме пусковой форсунки, 

три – на разъёме ПНД.

Демонтируйте старый ЭБУ. В Audi 100 C3 он находится под крышкой в правой стойке (в ногах

пассажира), в Audi 100 C4 – под ногами пассажира под ковром и пластиковыми панелями, в 

Audi 80/90 – за модулем печки под бардачком (достаточно открутить полку под бардачком, сам 

бардачок снимать не требуется). Подключите новый ЭБУ на старый разъём. Старый ЭБУ не 
забудьте отправить мне ) 

Установите (раздел «файлы» на сайте) драйвер СН340 и программу XMANAGER. Можно приступать 

к диагностике и настройке.

ДВИГАТЕЛИ 5 цилиндров дорестайл.
Демонтируйте гофру, шланги РХХ и вентиляции картера. Аккуратно извлеките форсунки из стаканов, не 

допуская их повреждения. Форсунки могут извлекаться очень неохотно, крепко держась в стаканах на

ржавчине и нагаре. Открутите РУД от блока цилиндров. Отключите шланги подачи и обратки.Демонтируйте 

дозатор и напорный диск.

Если стаканы латунные – они выкручиваются шестигранником на 13, если пластиковые – на 11. В случае

если они никак не хотят выкручиваться – лучше не применять слишком больших усилий, так как они повредятся.

Если удалось их выкрутить – у пластиковых отпилите от них часть ниже резьбы, у латунных  - снимите 

пластиковый колпачок (или извлеките его из канала форсунки). !!! Убедитесь, что в каналах форсунок не осталось 

ничего лишнего, в первую очередь – металлических колпачков с конца форсунки.

Закрутите укороченные стаканы назад в ГБЦ.
Соберите рампу и проверьте распыл форсунок (подробности в 1 части). Подготовьте крепёжные уши на рампе

таким образом, чтобы они были разьёмные, так как вторую их часть необходимо будет приварить к полоске,

которая накрывает клапанную крышку. Извлеките форсунки из рампы, смажьте передние резинки, и по одной 

усадите их в стаканы. После этого наденьте на них рампу и закрепите её. Попытки установить их вместе с 

рампой скорее всего успехом не увенчаются.

[image: image15.png]


В результате должно получиться нечто похожее:

[image: image16.png]



Подключите топливыне шланги и регулятор давления. Подключите разъёмы на форсунки и соедините их

параллельно. Замените одноконтактный температурный датчик на двухконтактный (у них разные характеристики),

РХХ на более новый (от Audi 100 C3 рестайл или С4). 

Разместите ЭБУ в салоне в удобном месте. Подключите по схеме провода от ЭБУ до двигателя.

Вварите в выхлопную систему гайку для лямбда-зонда. Отлично подходит ступичная гайка от жигулей – классики 

(с правой резьбой). Подключите лямбда зонд. 2 белых провода от него целессобразно подключить к проводам

РУД (стоял на блоке цилиндров), так как напряжение на них появляется только при включенном бензонасосе.

Черный провод – сигнал, подключается к ЭБУ. Серый провод (если есть) – сигнальная масса, подключается на

массу в том месте, где подключена масса ЭБУ и датчиков.

После монтажа можно подключать компьютер и начинать диагностику / настройку.

ДВИГАТЕЛИ 4 ЦИЛИНДРА (старые, каналы форсунок в ГБЦ).

Монтаж практически такой же, как и в предыдущем разделе. Отличия – нужно демонтировать дроссельную

заслонку, так как она мешает монтажу рампы. Отличие в креплении рампы – придётся изготавливать 

металлические кронштейны. Отличие – придётся добавлять концевик ХХ на дроссельную заслонку либо 

менять её на другую (с концевиком). 

Так как в автомобилях с этими двигателями, как правило, имеется и ЭБУ, и лямбда зонд – тянуть полностью

Новую проводку не требуеся. Необходимо будет либо найти в заводском жгуте провода к концевику и РХХ, 

либо протянуть их самостоятельно. С 25 контактным ЭБУ минус форсунок – оба провода ЭГРД, плюс – с 
катушки зажигания, в 35 – оба провода с пусковой форсунки. Замените ЭБУ, можно приступать к диагностике 

и настройке.
ДВИГАТЕЛИ 4 ЦИЛИНДРА (новые, каналы форсунок в коллекторе).

То же самое, что и в предыдущем разделе, но стаканчики не выкручиваются, а вынимаются и отпиливаются.

ДВИГАТЕЛИ 1.8/2.0 16 клапанов.

Демонтируйте гофру и напорный диск. Гофру сразу же можно установить назад. 

Извлеките форсунки из стаканов, выкрутите стаканы шестигранником на 13, удалите поастиковые наконечники, 

закрутите стаканы назад.

[image: image17.png]



Соберите рампу: форсунки втыкаются в удлиннительные стаканы, стаканы же 

втыкаются в рампу, используйте свежие резинки и фиксируйте всё защёлками. Должно получиться примерно так:

[image: image18.png]



Подключите топливные магистрали, соедините параллельно провода форсунок, проверьте распыл.

По одному воткните удлиннительные стаканы с форсунками в стаканы форсунок, наверх наденьте

рампу. Закрепите её с помошью кронштейнов.

[image: image19.png]



С 25 контактным ЭБУ минус форсунок – оба провода ЭГРД, плюс – с катушки зажигания, в 35 – оба 

провода с пусковой форсунки. Подключите ДАД на провода ПНД, подключите вакуумный шланг от 

него к впускному коллектору. Замените ЭБУ, можно приступать к диагностике и настройке.
